HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

##### ERP 34900 X

HŰTŐSZEKRÉNY

|  | ## FIGYELMEZTETÉSEK |
| --- | --- |

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza - kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhessen a készülék használatával kapcsolatban.

Ha ezt a mágneszáras ajtajú készüléket egy öreg, hagyományos zárral rendelkező készülék helyett vásárolja meg, akkor a régi készülék zárszerkezetét tegye használhatatlanná, hogy a gyerekek ne zárhassák magukra a készüléket.

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat.

Biztonság

- Ezt a készüléket felnőttek által történő használatra készítették. Ügyeljen ezért arra, hogy a gyermekek a készüléket ne használhassák játékszerként.

- A készülék tulajdonságainak a megváltoztatása veszélyes és tilos.

- A készülék belső-, illetve külső részeinek a tisztításánál, valamint a belsőtéri izzó cseréjénél kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.

- A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a mozgatásánál ügyeljen erre!

- A készülékből kivett jég "égési" sérülést okozhat, ezért soha ne fogyassza azt azonnal.

- A készülék mozgatásakor ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszert semmilyen körülmények között ne érje sérülés, mert szivárgás következhet be.

- Tilos a készüléket fűtőtest, vagy gáztűzhely közvetlen közelében felállítani.

- Ne helyezze a készüléket napsugárzásnak kitett helyre sem.

- A készülék oldalfalainál és a hátoldalon biztosítani kell a levegő megfelelő cirkulálását.

- Ne helyezzen elektromos gépet (pl. fagylaltkészítő gép) a készülékbe.

Működési zavarok - Vevőszolgálat

- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.

- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti, eredeti pótalkatrész felhasználásával.

- Üzemzavar, vagy meghibásodás esetén soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Az elektromos készülékek javítását csak szakképzett személy, szerviz javíthatja. Mindig forduljon a kijelölt szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

- A készülék hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.

Használat

- A háztartási hűtőszekrények kizárólag friss élelmiszerek tárolására alkalmasak.

- A legjobb teljesítmény +18oC és 43oC (T osztály), +18oC és 38oC (ST osztály), +16oC és 32oC (N osztály), +10oC és 32oC (SN osztály) környezeti hőmérséklet között biztosítható. A készülék klímaosztályba sorolását az adattábla tartalmazza.

Figyelem: Ha ezt a készüléket más környezeti hőmérsékleten üzemeltetik, mint ami az adattáblán megadott klímaosztálynak megfelel, akkor nem garantálható az áruk megfelelő minőségű tárolása. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a lefagyasztott élelmiszerek meglehetősen gyorsan megromlanak, ezért ezeket minél gyorsabban fel kell használni.

- Az egyszer felolvasztott árukat nem szabad ismét lefagyasztani.

- A mélyhűtött-, illetve a fagyasztott áruk tárolásánál mindig tartsa be a gyártó előírásait.

- A hűtő- és fagyasztó készülékek működésének természetes velejárója, hogy a levegő nedvességtartalma a hideg felületeken dér, illetve jég formájában lecsapódik. A jég-, illetve a dérlerakódást nem szabad fémtárggyal lekaparni, mert a készülék könnyen megsérülhet. Ehhez a művelethez csak a mellékelt műanyag jégkaparót szabad használni. Soha ne használjon éles eszközt a jégréteg eltávolításához. Hagyja, hogy a jég a leolvasztáskor megolvadjon.

- Szénsavtartalmú italokat ne tároljon a fagyasztóban, illetve a mélyhűtőben, mert könnyen szétrobbanhatnak.

Felállítás

- Ha a készülék üzemel, akkor a készülék hátoldalán található kondenzátor és a kompresszor erősen felmelegszik. Biztonsági okok miatt tartsa be a minimális szellőzési távolságot a beépítésre vonatkozó tudnivalók szerint.

Figyelem: mindig gondoskodjon arról, hogy a szellőző nyílások tiszták legyenek és semmi ne akadályozza a levegő mozgását.

- Elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerülhessen a készülék alá.

- Fontos: A megsérült csatlakozó vezetéket csak gyári kábellel szabad pótolni, amit a szerviztől, vagy a Vevőszolgálattól rendelhet meg.

- A készülék vízszintes szállítása következtében előfordulhat, hogy a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe folyik át. Ezért várjon legalább két órát az üzembe helyezéssel, hogy az olaj a kompresszorba visszafolyhasson.

- A hátsó részek (pl. kompresszorház, kondenzátor és a hozzátartozó csövek) a működés során felmelegszenek. Mindig gondoskodjon a megfelelő szellőzésükről, hogy ne következhessen be meghibásodás és ételromlás.

- A felmelegedő hátsó részeket ne hagyja szabadon. A készüléket mindig háttal fordítva helyezze a falhoz.

|  | ## Környezetvédelem |
| --- | --- |

Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A kiselejtezett készüléket nem szabad a háztartási szemétbe dobni.

A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. Ez a hűtőkészülék megfelel a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak és a javítása csak a környezetvédelmi rendszabályok figyelembe vételével történhet.

Az ehhez a készülékhez használt csomagoló anyagok újrahasznosíthatók és a -szimbólummal vannak jelölve.

Gondoskodás az öreg készülékről

A terméken, vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

TARTALOMJEGYZÉK

| ## Figyelmeztetések | 2 | - Tanácsok | - 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Használat A belső részek tisztítása Kezelőpanel | 4 4 4 | Tanácsok a hűtéshez Karbantartás Rendszeres tisztítás | 7 8 8 |
| Kijelző Üzemelés Hőfokszabályzás A funkciók érvényesítése A készülék kikapcsolása Shopping funkció Friss élelmiszerek hűtése Nyitott ajtó hangriasztás Áthelyezhető rakodó polcok Állítható magasságú ajtórekeszek | 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 | Üzemen kívül helyezés Belsőtéri világítás Leolvasztás Üzemzavarok Üzembe helyezés Felállítás Elektromos csatlakoztatás Szállítási biztosítékok Szerelési útmutatások a készülék beépítéséhez Szerelési útmutató az alsó ajtóoldal kiegyenlítéséhez | 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 |
|  |  | #### Műszaki adatlap | 11 |

|  | ## HASZNÁLAT |
| --- | --- |

A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a belső és a külső részeket, valamint a tartozékokat langyos vízzel (kevés semleges hatású szappannal) alaposan kitisztítani, hogy az ún. „új szag” megszűnjön. A tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.

|  | Kérjük, hogy semmiféle tisztítószert. illetve súrolószert ne használjon, mert ezzel károsíthatja a készüléket. |
| --- | --- |

| #### Kezelőpanel |  |
| --- | --- |
| - A készülék Be- / Ki - gombja - Hőmérséklet és funkció kijelző ###### Funkció gomb - Hűtőtéri hőfokszabályzó gomb . |  |

#### KIJELZŐ

- „Nyitott ajtó riasztás” kijelző

- Pozitív, vagy negatív hőmérséklet kijelző

- Hőmérséklet kijelző

- Shopping funkció bekapcsolva

Üzemelés

Ha a csatlakozó dugónak a fali konnektorba történő csatlakoztatása után a kijelző nem világít, akkor a készülék bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot (A).

Közvetlenül a készülék bekapcsolása után a következő jelzések lesznek láthatók a kezelőpanelon:

- A szimbólum (2) pozitív, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet is pozitív.

A hűtőszekrény forgógombjának (D) a közepes állásba való elforgatásával a készülék a következő hőfokot jelzi ki:

Nagyjából +5oC van a normáltérben.

A normáltér használata

Hőfokszabályzás

A hőmérséklet szabályzása automatikusan történik. A hőfok növelését (melegebb) a hőfokszabályzó gombnak a minimum.  pozíció felé, a hőfok csökkentését (hidegebb) pedig a maximum  pozíció felé való elforgatásával lehet elérni.

A helyes belső hőmérséklet beállításánál figyelembe kell venni a következő szempontokat:

- Környezeti hőmérséklet.

- Az ajtónyitogatások gyakorisága.

- A behelyezett élelmiszerek mennyisége.

- A készülék felállításának helye (szellőzés).

Azt javasoljuk, hogy a normáltéri hőfokszabályzót a közepes pozícióban használja, hogy biztosítva legyen a kb. + 5o C körüli normáltéri hőmérséklet.

|  | Fontos! Magasabb környezeti hőmérsékleten (nyáron) a legmagasabb hűtési fokozat beállítása és jelentős élelmiszer mennyiség hűtése mellett a készülék folyamatos üzemelésre kapcsolhat, ami a hátsó falon jégképződést eredményez. Ilyen esetben a hőfokszabályzót állítsa melegebb hűtési fokozatra, hogy az automatikus leolvasztás működésbe léphessen és csökkenjen az energiafogyasztás. |
| --- | --- |

A funkciók aktivizálása

A C-jelű gomb minden egyes megnyomásánál a kijelzőn sorrendben az alábbiak kerülnek kijelzésre:

4-es szimbólum:	Shopping funkció

Nincs szimbólum:	Normál üzemmód.

A készülék kikapcsolása

Ha több mint 1 másodpercig megnyomja az A-jelű gombot, akkor a készülék kikapcsol. Közben a hőmérséklet helyett egy ún. „Count-down” (visszaszámlálás) 3-2-1 kerül kijelzésre.

Amikor a készülék kikapcsolt, a kijelző is kialszik.

Shopping funkció

Ha nagy mennyiségű meleg élelmiszert akar bepakolni a hűtőbe, akkor azt javasoljuk, hogy kapcsolja be a Shopping funkciót a friss élelmiszer gyorsabb lehűtése és a tárolt élelmiszerek felmelegedésének az elkerülése érdekében.

A C-jelű gomb (ha szükséges, akkor többszöri) megnyomásával aktivizálható a shopping funkció, amíg a kijelzőben meg nem jelenik a megfelelő szimbólum.

Kb. 6 óra múlva a shopping funkció automatikusan kikapcsol.

A C-jelű gomb megnyomásával a funkció bármikor leállítható (lásd „A funkciók aktivizálása” c. részt).

## Friss élelmiszerek hűtése

A legjobb teljesítmény elérése érdekében tartsa be a következő szabályokat:

- Soha ne helyezzen meleg élelmiszert, vagy párolgó folyadékot a hűtőszekrénybe.

- Takarjon le, illetve csomagoljon be minden élelmiszert - különösen akkor -, ha az erős illatú.

- Úgy helyezze el az élelmiszereket, hogy körülöttük a levegő szabadon cirkulálhasson.

#### „Nyitott ajtó” hangriasztás

Ha a hűtő ajtaja kb. 5 percnél hosszabb ideig nyitva marad, akkor egy hangjelzés szólal meg.

A „nyitott hűtőajtó riasztás” az alábbi módon kerül kijelzésre:

- villogni kezd a szimbólum (1),

- a kijelző pirosan világít,

- megszólal egy hangjelzés.

A berregő hang kikapcsolásához nyomja meg a gombot (C).

A normál használat visszaállítása után (ajtó bezárva):

- a hangjelzés megszűnik.

Áthelyezhető rakodó polcok

A hűtőszekrény belső falán lévő polctartók lehetővé teszik, hogy a rakodó polcokat az Ön igényének megfelelő magasságban helyezhesse el.

Állítható magasságú ajtórekeszek

Az ajtó belső oldalán lévő tároló rekeszeket a különböző méretű ételcsomagok elhelyezéséhez az ábra szerinti módon különböző magassági helyekre állíthatja be.

Az átállításhoz végezze el a következőket:

Húzza a rekeszt a nyíl irányába, amíg szabadon mozgatható nem lesz, majd helyezze át egy másik magasságba.

|  | ## TANÁCSOK |
| --- | --- |

Tanácsok a hűtéshez

Hasznos tanácsok:

A húsféléket (minden fajta) műanyag fóliába csomagolva kell a zöldségtároló feletti üvegpolcra elhelyezni.

Ezen a helyen a húsok 1-2 napig tárolhatók.

A meleg ételeket, vagy a gőzölgő folyadékokat csak a szobahőmérsékletre való lehűlésük után és fedővel letakarva szabad bepakolni a készülékbe. Ezek bármelyik rakodó polcra elhelyezhetők.

A gyümölcsöket és a zöldségeket - tisztítás és szárítás után - a zöldségtároló fiókban kell tárolni.

A vajat és a sajtféléket külön tartókban, vagy alu-, illetve műanyag fóliába csomagolva pakolja be, hogy megakadályozza a levegővel való érintkezést.

A tejet zárt dobozban az ajtó belső oldalán lévő rakodópolcra állítva kell behelyezni.

Banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát csomagolás nélkül ne tároljon a normáltérben.

### KARBANTARTÁS

|  | Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból. |
| --- | --- |

Figyelem!

Ennek a készüléknek a hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért biztonsági okból a karbantartást és az utántöltést is kizárólag szerviz végezheti.

Rendszeres tisztítás

Számos konyhai tisztítószer olyan vegyi anyagokat tartalmaz, ami károsíthatja a készülék műanyag részeit. Ezért azt ajánljuk, hogy a készülék palástját csak enyhén mosogatószeres langyos vízzel tisztítsa.

A készülék belsejét is rendszeresen tisztítani kell, amit szódabikarbónás langyos vízzel végezhet el.

Az alapos tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.

A kondenzátort (hátsó rács) és a kompresszort egy puha kefével, vagy porszívóval kell megtisztítani. A felsorolt részek tisztasága kedvező hatással van a készülék teljesítményére és energiafogyasztására.

Belsőtéri világítás

A normáltérben lévő belsőtéri izzó cseréjéhez nyomja meg a hátsó kapcsolót és csúsztassa ki a fedelet a nyíl irányába.

|  | Figyelem! Helyezze be egy új, azonos teljesítményű izzót. (A max. teljesítmény az izzó foglalatán olvasható.) |
| --- | --- |

Leolvasztás

A normáltér belső falán képződő dér- és jégréteg bizonyos időszakonként automatikusan leolvad. Az olvadékvíz az elvezető nyíláson át kifolyik a készülékből és a hátsó részen (a kompresszor fölött) lecsöpögve elpárolog.

Azt ajánljuk, hogy a normáltéri belső hátfal közepén lévő olvadékvíz kivezető nyílást rendszeresen tisztítsa ki, hogy elkerülhető legyen a kivezető nyílás eltömődése. Használja ehhez a kifolyónyílás tisztítására szolgáló műanyag csövecskét, amelyet a gyártó a kifolyó nyílásban helyezett el.

## Üzemen kívül helyezés

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor végezze el a következőket:

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.

Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből, olvassza le és jól tisztítsa meg a hűtőteret és a tartozékokat.

A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a kellemetlen szagosodás elkerülése céljából, kissé hagyja nyitva az ajtót.

|  | Fontos! Soha ne használjon fémből készült tárgyat a dér- és jégréteg eltávolításához, mert könnyen károsíthatja a hűtőfelületet. Soha ne használjon semmiféle elektromos hőkészüléket (pl. hajszárító), vagy mechanikus, illetve kémiai szereket a leolvasztás meggyorsításához. A hőmérséklet emelkedése lerövidíti a lefagyasztott élelmiszerek biztonságos eltarthatósági idejét. |
| --- | --- |

ÜZEMZAVAROK

Ha készülék működése közben üzemzavar jelentkezik, akkor először ellenőrizze a következőket:

- Bedugta a csatlakozó dugót a konnektorba?

- Be van kapcsolva a lakás elektromos főbiztosítéka? Van áramellátás a lakásban?

- Helyes pozícióban van a hőfokszabályzó?

- Eltömődött a hűtőszekrény olvadékvíz kivezető nyílás? (Lásd a „Leolvasztás” c. fejezetet).

- Ha ezek átvizsgálása után sem lehet az üzemzavart megszüntetni, akkor forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

Az üzemzavar gyors elhárítása érdekében a Vevőszolgálathoz történő bejelentkezéskor adja meg a készülék modell- és sorozatszámát. Ezeket az adatokat a készülék jótállási jegye, vagy az adattáblája (baloldalon, lent) tartalmazza.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Felállítás

A készüléket a hőforrásoktól (fűtőtesttől, sütőtől és tűzhelytől) távol kell elhelyezni és nem szabad közvetlen napsütésnek kitett helyre állítani.

A készülék beépítésénél figyelembe kell venni a megfelelő fejezetek előírásait.

|  | Fontos! Biztonsági okok miatt biztosítani kell, hogy a készülék elhelyezése után a csatlakozó dugó könnyen elérhető legyen. |
| --- | --- |

## Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A normál feszültség értéktől való ±6 %-os eltérés még megengedett.

A készüléket csak az előírásoknak megfelelő földelt konnektorba szabad csatlakoztatni.

Amennyiben a helyiségben nincs megfelelő földelt konnektor, akkor elektromos szakemberrel, szervizzel szereltessen egyet a készülék közelébe.

A fenti előírások be nem tartásából eredő károkért a gyártó minden felelősséget elhárít magától.

Az érintésvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása az áramütés kockázatával jár!

## Szállítási biztosítékok

Az Ön által vásárolt készüléket szállítási biztosítékokkal látták el, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a polcoknak szállításkor.

A biztosítékokat a következő módon távolítsa el:

Nyomja a polctartókat a nyíl irányába, emelje meg a polcot a hátulsó részen és nyomja előrefelé, amíg szabaddá nem válik a rögzítéséből.

|  | Szerelési útmutatások a készülék beépítéséhez |
| --- | --- |

Beépítési méretek:

Magasság	(1)	1780 mm

Mélység	(2)	550 mm

Szélesség	(3)	560 mm

A szállításhoz a készülék ajtó mindkét oldalon rögzítésre került. Az ajtó nyitásirányától függően távolítsa el a megfelelő csapokat alulról és felülről is.

Biztonsági okokból be kell tartani az ábrán látható szellőzést garantáló minimális beépítési méreteket.

Figyelem: A szellőző nyílásokat mindig tisztán kell tartani.

A beépített szekrény hátsó részénél is szükség van a következő méretekkel rendelkező szellőző csatornára.

Mélység	50 mm

Szélesség	540 mm

Ragassza fel a fedőprofilt.

Tolja be a készüléket.

Rögzítse a csavarokkal a készüléket.

Szerelje fel a csavarokat befedő részeket.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ AZ ALSÓ AJTÓOLDAL KIEGYENLÍTÉSÉHEZ

Nyitott ajtónál lazítsa ki az alsó oldalon lévő két csavart anélkül, hogy teljesen kicsavarozná őket.

A képnek megfelelően pozícionálja az acélból készült kiegyenlítőt és helyezze be a felső oldalt a csavarfejek alá.

Az acélból készült kiegyenlítőt hozza egy vonalba az ajtóval és szorítsa meg a csavarokat.

A képnek megfelelően helyezze be az acélból készült tartót a kiegyenlítő belsejébe.

MŰSZAKI ADATLAP

| Gyártó védjegye | ELECTROLUX |
| --- | --- |
| Forgalmazó | Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek, 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87. |
| Hűtőkészülék azonosító jele | ERP 34900 X |
| Hűtőkészülék kategória | Hűtőszekrény |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 145 |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Tárolótér nettó térfogata (liter) | 330 |
| Zajkibocsátás (dB) | 34 |
| Beépítési szélesség (mm) | 560 |
| Beépítési mélység (mm) | 550 |
| Beépítési magasság (mm) | 1780 |
| Biztosítékigény (A) | 10 |
| Névleges teljesítményfelvétel (W) | 120 |

|  | Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek: - 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kisfeszültségi irányelv alapján az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet, - 89/336/EWG - (1989.05.03.) - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet, - 93/68/EWG - (1993.07.22.) - CE-jelölés irányelv az egységes megfelelőségi jelölés használatáról. |
| --- | --- |

Vevőszolgálat címe: 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.