ZUF 6114

fagyasztószekrény

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

Tudnivalók a használónak

| Fontos biztonsági tudnivalók | 3 |
| --- | --- |
| Használat A belső részek tisztítása Kezelőpanel Használatba vétel Hőfokszabályozás Gyorsfagyasztás Riasztó lámpa Riasztó hangjelzés Fagyasztási naptár Friss élelmiszerek lefagyasztása Mélyhűtött áruk tárolása Felolvasztás Jégkocka készítés Jégakkumulátorok | 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| Tanácsok Tanácsok friss élelmiszerek fagyasztásához Tanácsok mélyhűtött élelmiszerek tárolásához | 7 7 7 |
| Karbantartás Leolvasztás Rendszeres tisztítás Üzemen kívül helyezés | 8 8 8 9 |
| Mit kell tenni, ha … | 9 |

Tudnivalók az üzembe helyezőnek

| # Üzembe helyezés - Felállítás - Elektromos csatlakoztatás - Az ajtó nyitásirányának cseréje Beépítési útmutató a munkapult alá való szereléshez | 10 10 10 11 11 |
| --- | --- |
| Műszaki adatok | 14 |

|  | FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK |
| --- | --- |

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza, kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhessen a készülék használatával kapcsolatban.

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat.

Általános biztonság

- Ez készülék nem alkalmas (beleértve a gyerekeket is) csökkent fizikai, szellemi képességű, vagy a készülék használatát megérteni nem képes személy általi használatra. Ők a készüléket csak felügyelet mellett használhatják. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek a készüléket ne használhassák játékszerként.

- A készülék bármely jellemzőjének a megváltoztatása veszélyes és tilos!

- A készülék belső-, illetve külső részeinek tisztításánál, valamint a belsőtéri izzó cserénél a készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani az elektromos hálózatról.

- A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a mozgatásánál ügyeljen erre!

- A készülékből kivett jég "égési" sérülést okozhat, ezért soha ne fogyassza azt azonnal.

- A mozgatásnál vigyázzon arra, hogy a készülék hűtőkörét ne érje károsodás és a hűtőközeg ne szivároghasson.

- A készüléket nem szabad fűtőtest, vagy gáztűzhely közvetlen közelébe felállítani.

- Kerülje a készülék napsugárzásnak kitett helyen történő elhelyezését is.

- A készülék körül a levegő szabad mozgását minden esetben biztosítani kell. Az elégtelen levegőcirkulálás a készülék szabálytalan működését, vagy károsodását okozhatja.

- Csak fagyasztószekrényeknél (beépített készülékeket kivéve): optimális felállítási hely lehet a pince.

- Ne helyezzen semmiféle elektromos készüléket (pl. fagylaltgép) a készülékbe.

Szerviz / Vevőszolgálat

- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.

- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is csak a kijelölt szerviz végezheti, eredeti pótalkatrész felhasználásával.

- Semmilyen körülmények között se próbálkozzon a készülék javításával. Ha a készülék működésével problémája van, forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez.

- A készülék hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést csak szakképzett személy, szerviz végezheti el.

Használat

- A háztartási hűtő- és fagyasztószekrények kizárólag friss élelmiszerek lefagyasztására, illetve mélyhűtött élelmiszerek tárolására alkalmasak.

- A már egyszer felolvasztott élelmiszereket tilos ismételten lefagyasztani.

- Az élelmiszerek tárolásánál, illetve lefagyasztásánál mindig vegye figyelembe a gyártó útmutatásait is.

- A hűtőkészülékek működésének természetes velejárója, hogy a levegő nedvességtartalma a hideg felületeken dér, illetve jég formájában lecsapódik. A jég, illetve a dérlerakódást nem szabad éles tárggyal lekaparni, mert a készülék könnyen megsérülhet. A dérréteg eltávolításához a mellékelt dérkaparó használható. A készülék leolvasztásánál hagyni kell, hogy a jégréteg megolvadjon.

Vegye figyelembe a leolvasztásra vonatkozó fejezet előírásait.

- Szénsavat tartalmazó italokat tilos a fagyasztótérbe behelyezni, mert azok szétrobbanhatnak és károsíthatják a készüléket. Soha ne használjon mechanikus, vagy más eszközt a leolvasztás meggyorsításához, mint amit a gyártó javasolt. Soha ne használjon fémtárgyat a készülék tisztításához, mert komoly károsodások léphetnek fel.

Felállítás

- Az elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerülhessen a készülék alá.

Fontos: A megsérült csatlakozó vezeték csak a gyártónál, illetve a Vevőszolgálatnál beszerezhető speciális kábelre cserélhető.

- Ha a készülék üzemel, akkor a készülék hátoldalán található kondenzátor és a kompresszor melegszik. Biztonsági okból be kell tartani a szükséges szellőzésre vonatkozó előírásokat.

Figyelem: A szellőzőnyílásokat mindig tisztán kell tartani.

- A vízszintesen szállított készüléknél előfordulhat, hogy a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe folyik át. Ezért várjon legalább 2 órát az üzembe helyezéssel, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.

- A felmelegedő hátsó részeket (pl. kompresszorház, kondenzátor és a hozzátartozó csövek) ne hagyja szabadon, ezért a készüléket mindig háttal fordítva helyezze a falhoz. Mindig gondoskodjon a felmelegedő részek megfelelő szellőzéséről, mert ellenkező esetben meghibásodás és az ételek romlása következhet be.

Környezetvédelem

- Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A kiselejtezett készüléket nem szabad a háztartási szemétbe dobni. A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. A környezetvédelemre vonatkozó előírásokról és a begyűjtőhelyekről kérjen felvilágosítást az illetékes hivataltól.

- Ennél a készüléknél a -szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók.

Az öreg készülék kiselejtezése

A terméken, vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

|  | HASZNÁLAT |
| --- | --- |

A fagyasztó egy  szimbólummal van jelölve, ami azt jelenti, hogy a készülék friss élelmiszerek lefagyasztására és mélyhűtött élelmiszerek tárolására egyaránt alkalmas.

A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a belső és a külső részeket, valamint a tartozékokat kéz-meleg vízzel és semleges hatású mosogatószerrel alaposan kitisztítani, hogy az ún. új szagokat eltávolítsa. A tisztítás után hagyja alaposan megszáradni a készüléket. Kérjük, hogy semmiféle súrolószert ne használjon, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

Kezelőpanel

	Üzemi jelzőlámpa (zöld)

	Hőfokszabályzó

  - Gyorsfagyasztó jelzőlámpa (sárga)

	Gyorsfagyasztó gomb és akusztikus hangjelzés kikapcsoló (riasztáskor világít)

	Riasztó jelzőlámpa (piros)

Használatba vétel

Dugja be a csatlakozó dugót a fali konnektorba.

Forgassa el a hőfokszabályzót  az óramutató járásával megegyező irányba a "" (STOP) pozícióból. Az üzemi jelzőlámpa  felgyulladása mutatja, hogy a készülék bekapcsolt. A piros figyelmeztető láma  villogni kezd és megszólal a hangjelzés, jelezve, hogy a készülékben túl magas a hőmérséklet.  Nyomja meg a -es gombot a hangjelzés kikapcsolásához. A gomb másodszori megnyomásakor felgyullad a –as gyorsfagyasztó jelzőlámpa. A fagyasztó megkezdi a működését.

A készülék üzemen kívüli helyezéséhez forgassa a hőfokszabályzó gombot a "" szimbólumra. 2 mp-ig hallható lesz a hangjelzés.

Hőfokszabályzás

Forgassa a hőfokszabályzót  a "" (STOP) pozíció fölé.

A lefagyasztott, Illetve a mélyhűtött élelmiszerek megfelelő tárolásához a fagyasztószekrényben    –18oC-nak, vagy ennél hidegebbnek kell lenni.

Azt ajánljuk, hogy kapcsolót közepes állásba forgassa. A hőmérséklet szabályzása a beállításnak megfelelően automatikusan történik.

A helyes hűtési hőmérséklet beállításánál figyelembe kell venni:

- a környezeti hőmérsékletet,

- az ajtónyitogatások gyakoriságát,

- a bepakolt élelmiszerek mennyiségét és

- a készülék felállításának helyét.

Forgassa el a hőfokszabályzót a "" pozíció fölé.

1-es beállítás: legmagasabb (legmelegebb) hőmérséklet

6-os beállítás (végpont): legalacsonyabb (leghidegebb) hőmérséklet

forgassa el a hőfokszabályzót a kívánt beállításba.

A középső beállítás a legtöbb esetben megfelelő.

### Gyorsfagyasztás

A gyorsfagyasztó funkció aktivizálásához nyomja be a -es kapcsolót. A -as jelzőlámpa felgyullad.  Ha nem kapcsolja ki kézzel a gyorsfagyasztó üzemmódot, akkor a funkció kikapcsolása 52 óra eltelte után automatikusan megtörténik. A sárga jelzőlámpa kialszik.

A gyorsfagyasztó üzemmód bármikor kikapcsolható a -es gomb megnyomásával. A sárga jelzőlámpa kialszik.

Riasztó lámpa

Az –ös riasztó lámpa villog, ha a készülék belsejében a hőmérséklet megemelkedik és így a helyes tárolási hőfok már nem biztosítható (melegebb van, mint –12oC). A lámpa akkor is villog, ha a készüléket éppen most kapcsolták be, vagy friss élelmiszert pakolt be a fagyasztóba és addig fog villogni, amíg a készülék el nem éri a helyes tárolási hőmérsékletet.

Riasztó hangjelzés

A készülék egy olyan további riasztással is rendelkezik, amely hangjelzést ad akkor, amikor felgyullad a riasztó jelzőlámpa. Ez a hangjelzés ideiglenesen leállítható a -es gyorsfagyasztó gomb megnyomásával. A gyorsfagyasztó nyomógomb kioldható, amint kialudt a figyelmeztető jelzőlámpa.

A készülék egy olyan riasztási funkcióval is rendelkezik, amely szintén hangjelzést ad akkor, ha az ajtó 60 mp-nél hosszabb ideig marad nyitva. Az ajtó zárásakor a hangjelzés megszűnik.

### Fagyasztási naptár

A fiókokon lévő szimbólumok különféle mélyhűtött árufajtákat jelölnek. A számok az adott mélyhűtött árufajta tárolási idejét mutatják hónapokban megadva. Az egyes élelmiszerek minőségétől függ, hogy a megadott tárolási idő felső, vagy alsó értékét kell-e figyelembe venni.

### Friss élelmiszerek lefagyasztása

A gyorsfagyasztó üzemmód használatához a készüléket – ha előtte nem volt üzemben – legalább három órával az élelmiszerek lefagysztásának megkezdése előtt a gyorsfagyasztó üzemmódba kell kapcsolni.

Ha a készülék már üzemben van, akkor azt ajánljuk, hogy az élelmiszerek lefagyasztása előtt legalább 24 órával korábban kapcsolja be a gyorsfagyasztó üzemmódot. Az élelmiszerek bepakolása után 24 órával számoljon, amíg a gyorsfagyasztó üzemmód befejeződik. Ez után újra beállítható a normál „tárolási üzemmód”.

A lefagyasztandó élelmiszereket a készülék két felső fiókjába pakolja be. Ha csak kisebb élelmiszer mennyiséget kíván lefagyasztani, akkor csak a legfelső fiókot használja.

A 24 óra alatt lefagyasztható friss élelmiszer maximális mennyiségét az adattáblán találja. Az adattábla a készülék baloldali részén található.

Soha ne fagyasszon a gyártó által megadottnál nagyobb mennyiséget egyszerre.

Mélyhűtött áruk tárolása

A készülék első bekapcsolásakor, vagy hosszabb ideig tartó üzemen kívül helyezése után és a mélyhűtött áruk bepakolása előtt legalább 2 órával korábban kapcsolja be a gyorsfagyasztó üzemmódot, majd utána ismét kapcsolja be a normál üzemmódot.

|  | Fontos! Áramkimaradás esetén a készülék ajtaját ne szabad kinyitni. A mélyhűtött áruk nem romlanak meg, ha az üzemzavar rövid ideig tart (max.18 óráig) és a készülék tele van lefagyasztott árukkal. Ha ez nem áll fenn, akkor a megolvadt lefagyasztott ételeket rövid időn belül fel kell használni (a hőmérséklet emelkedése lerövidíti a mélyhűtött áruk eltarthatósági idejét). |
| --- | --- |

Felolvasztás

A mélyhűtött élelmiszereket a főzés előtt egy hűtőszekrény normálterében, vagy akár szobahőmérsékleten olvaszthatja fel.

A kisebb darabokat (pl. hamburger, vagdalt, kisebb mennyiségű készétel) lefagyasztott állapotban is elkezdheti főzni, de ilyenkor a főzési idő hosszabb lesz, mint teljesen felolvasztott étel esetén.

Jégkockák készítése

A készülékhez jégkockák készítésére alkalmas tálakat mellékeltek. Töltse meg vízzel a tálkákat a magaságuk ¾ részéig és helyezze be a készülékbe. A jégkockák könnyen eltávolíthatók lesznek, ha a tálat kissé megcsavarja. A jégkockák kivételéhez ne használjon fémből készült hegyes tárgyat.

Jégakkumulátorok

A készülékhez a gyártó két jégakkumulátort mellékelt. Áramkimaradás esetén az átfagyott jégakkumulátorok néhány órával megnövelik az ételek eltarthatósági idejét.

|  | TANÁCSOK |
| --- | --- |

### Tanácsok friss élelmiszerek fagyasztásához

A friss élelmiszerek helyes lefagyasztásához mindig tartsa szem előtt az alábbi tanácsokat:

- Mindig csak első osztályú, friss és jól megtisztított élelmiszereket fagyasszon le. A lefagyasztás előtt ossza fel kisebb adagokra az élelmiszereket, hogy gyorsabb legyen a lefagyasztási folyamat és így adott esetben mindig csak a szükséges adagot kell kivenni és felolvasztani. Ne felejtse el, hogy a felolvasztott élelmiszerek könnyen megromlanak.

- Ügyeljen arra, hogy a sovány húsfélék jobban és hosszabb ideig tárolhatók, mint a zsírosak. A zsíros húsfélék tárolási ideje rövidebb. Vegye figyelembe, hogy a só lecsökkenti az eltarthatósági időt.

- Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be alu-, vagy műanyag fóliába. Ezzel elkerülhető a levegővel való érintkezésük és az áruk megtartják eredeti színüket, ízüket és nedvességüket.

- A fagyasztási folyamat alatt ne pakoljon be újabb élelmiszereket és ne nyissa ki az ajtót.

- El kell kerülni, hogy a bepakolt friss élelmiszerek közvetlenül érintkezhessenek a már lefagyasztott árukkal. Ezért a friss élelmiszereket mindig a fagyasztó rekeszbe pakolja. Ezzel elkerülheti a már átfagyott élelmiszerek hőmérsékletének a megemelkedését.

- Ne helyezzen be szénsavtartalmú italokat a készülékbe, mert ezek szétrobbanhatnak.

- Ne helyezzen be forró folyadékokat, vagy ételeket. A fedővel ellátott dobozokat ne töltse teljesen tele.

- A megfelelő tárolási időtartam betartása érdekében ajánlatos a csomagokra ráírni a fagyasztási dátumot.

Tanácsok mélyhűtött élelmiszerek tárolásához

Az optimális tárolás érdekében tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:

- Mindig győződjön meg arról, hogy a vásárolt mélyhűtött áru megfelelően volt-e tárolva a boltban,

- Az élelmiszer megvásárlása, hazaszállítása és tárolása között mindig a lehető legrövidebb idő teljen el.

- A gyártó által a csomagokon megadott eltarthatósági időt soha ne lépje túl.

- Ha a készülék üzemen kívül volt helyezve, akkor az élelmiszerek bepakolása előtt legalább két órával kapcsolja be a gyorsfagyasztó üzemmódot. Majd utána állítsa vissza a gyorsfagyasztó üzemmód kikapcsolásával a készüléket a normál tárolási üzemmódra.

- Az ajtót csak a legszükségesebb esetben nyissa ki és ne hagyja nyitva.

- Ne felejtse el, hogy a fagyasztóból kivett jég azonnali fogyasztása az égéshez hasonló sérülést okoz.

|  | KARBANTARTÁS |
| --- | --- |

|  | Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból. |
| --- | --- |

|  | Figyelem! A készülék hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést csak szakképzett személy, szerviz végezheti el. |
| --- | --- |

Leolvasztás

Ha a fagyasztóban a lerakódott jégréteg eléri az 5 mm-es vastagságot, akkor a mellékelt műanyag jégkaparóval le kell kaparni a jégréteget. Ebben az esetben nem kell kikapcsolni a készüléket és nem kell kipakolni az élelmiszereket.

Célszerű a leolvasztást akkor elvégezni, amikor a készülékben kevés élelmiszer van, vagy üres.

A készüléket az alábbiakban megadottak szerint teljesen kell leolvasztani:

- Pakoljon ki minden élelmiszert a fagyasztóból és tegye több rétegű újságpapírral becsomagolva hideg helyre.

- Állítsa a –es hőfokszabályzót a "" jelzéshez.

- Nyissa ki az ajtót.

- Távolítsa el a három nagy fiókot.

- Amikor a leolvadás befejeződött, távolítsa el a vizet a kis fiókból és tisztítás után alaposan hagyja kiszáradni a készüléket.

A dérkaparót tartsa elérhető helyen.

|  | Figyelem! Soha ne használjon fémből készült tárgyat a készülék tisztításához, mert az károsodást okozhat. Soha ne használjon elektromos hőkészüléket (pl. hajszárító), vagy mechanikus, illetve kémiai szereket a leolvasztás meggyorsításához. A mélyhűtött áruk hőfok emelkedése lerövidíti az eltarthatósági időt. |
| --- | --- |

Rendszeres tisztítás

Soha ne használjon fémből készült tárgyat a készülék tisztításához, mert az károsodást okozhat. A készülék belső terének tisztításához langyos vizet és semleges hatású tisztítószert használjon.

A tisztítás után jól törölje át a felületeket és hagyja alaposan megszáradni a készüléket.

A készülék szellőzőrácsában egy levegő bementi szűrő (1) és egy levegő kivezető járat van. Ezeket mindig tartsa tisztán a jó szellőzés és az optimális teljesítmény érdekében.

A szűrő eltávolítható és kimosható a következők szerint:

- Fogja meg a zárnyelveket („a” és „b”) az ujjaival.

- Húzza a szűrőt lefelé.

- Húzza ki a szűrőt.

Cserélje ki és tegye vissza az újat az előbbiekkel ellentétes sorrendben.

A készülékre rakódó por hatással van a készülék működésére, különösen az energiafogyasztására.

A készülék szerkezete lehetővé teszi a falhoz közeli rész porszívóval történő tisztítását.

Ehhez:

- Távolítsa el a talplemezt (1), majd utána a szellőzőrácsot (2).

- Óvatosan húzza ki a levegőterelőt (3).

Üzemen kívül helyezés

Ha a készüléket huzamosabb ideig üzemen kívül helyezi, akkor a következők szerint járjon el:

Húzza ki a csatlakozó dugót a  konnektorból.

Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből.

Olvassza le a készüléket, a belső részeket és tartozékokat tisztítsa meg.

Résnyire hagyja nyitva az ajtót, hogy elkerülje a kellemetlen szagosodást.

|  | MIT KELL TENNI, HA … |
| --- | --- |

Amennyiben a készülék használata során működési zavarok jelentkeznének - kérjük, hogy mielőtt a szervizhez fordulna először ellenőrizze az alábbiakat.

| Probléma | Segítség |
| --- | --- |
| A készülék nem üzemel, a jelzőlámpa nem világít. | - A készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be. - A csatlakozó dugó nem jól van bedugva. Csatlakoztassa újból. - Hibás a biztosíték. Cserélje ki, ha szükséges. - A konnektor hibás. Szakemberrel javíttassa meg. |
| Nincs megfelelően hideg a készülékben, felgyullad a piros jelzőlámpa. | - Nem megfelelő hőmérsékletet állított be. Korrigálja a vonatkozó fejezet szerint. - A szükségesnél hosszabb ideig hagyta nyitva az ajtót. - Túl sok meleg ételt pakolt be 24 órán belül. Nyomja be a gyorsfagyasztó gombot. - A készülék túl közel áll hőforráshoz. Vegye figyelembe az elhelyezésre vonatkozó utasításokat. |
| Erős a dér- és a jégképződés, talán gond van az ajtó tömítésével. | - Nem megfelelően zár az ajtó tömítése (talán az ajtócsere után). Óvatosan hajszárítóval langyosítsa fel a tömítést és kézzel igazítsa meg, hogy jól zárjon. A hőfok 50oC-nál nem lehet magasabb. - A készülék nem áll vízszintben. Végezze el a megfelelő vízszintbe állítást. |
| Szokatlan zajok hallhatók. | - A készülék érintkezik a fallal, vagy más tárggyal. Óvatosan mozdítsa el a készüléket. - A készülék hátoldalán valamelyik cső hozzáér a falhoz, vagy a környező bútorhoz. Óvatosan hajlítsa el, ha szükséges. |
| A gyorsfagyasztó gomb benyomása, vagy a hőfokszabályzó magasabb értékre állítása után a készülék nem indul el azonnal. | - Ez teljesen normális jelenség. A kompresszor rövid idő eltelte után elindul. |
| A készülék üzemel, de villog a jelzőlámpa. | - Forduljon a legközelebbi szervizhez. |

Ha a készülék a fentiekben leírt ellenőrzések elvégzése után sem működik megfelelően, akkor hívja a jótállási jegyben megadott szervizt.

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz végezheti, eredeti pótalkatrész felhasználásával.

Ha a szervizhez fordul, akkor adja meg a készülék modell- és sorozatszámát, amelyeket a jótállási jegyből, vagy az Adattábláról (baloldalon-lent) olvashat ki.

|  | ÜZEMBE HELYEZÉS |
| --- | --- |

Ha ezt a készüléket, egy régebbi kialakítású mágneszárral rendelkező típus kicserélésével helyezi üzembe, akkor kérjük, hogy a régi készülékről szerelje le a zárat mielőtt azt használaton kívül helyezi.

Ezzel elkerülheti, hogy a játszó gyerekek magukra zárhassák a régi készüléket és életveszélyes helyzetbe kerüljenek.

Felállítás

A készüléket a nem szabad hőforrások (fűtőtest, vagy sütő) közelében elhelyezni és nem szabad  közvetlen napsütésnek kitett helyre állítani.

A legjobb teljesítmény +18oC-tól 43oC-ig (T osztály), +18oC-tól 38oC-ig (ST osztály), +16oC-tól 32oC-ig (N osztály), +10oC-tól 32oC-ig (SN osztály) környezeti hőmérsékletek között biztosítható.

A készülék pontos klímaosztályba sorolását az adattábla tartalmazza.

A beépítéshez és adott esetben az ajtónyitás irányának megváltoztatásához tanulmányozza át a megfelelő fejezeteket.

Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A normál feszültség értéktől való ±6 %-os eltérés még megengedett. Amennyiben a helyiségben nincs megfelelő földelt konnektor, akkor elektromos szakemberrel, szervizzel szereltessen egyet a készülék közelébe.

|  | Fontos! A készülék csak szabványos védőérintkezővel ellátott csatlakozó aljzatból üzemeltethető! Ebből a célból a csatlakozó vezeték dugaszát az ehhez szükséges érintkezővel látták el. Amennyiben a lakás elektromos hálózata nem földelt rendszerű, akkor elektromos szakemberrel ki kell építtetni az előírásoknak megfelelő földelt hálózatot. |
| --- | --- |

A gyártó az előírások be nem tartásából eredő károkért minden felelősséget elhárít magától.

Szellőzőrács előkészítése

A szellőzőrácsot két kézzel megfogva előrefelé húzva távolítsa el.

Jobbra nyíló ajtónál:

Távolítsa el hátulról a szellőzőrács baloldali (A) kivágását (a-jelű kép).

Balra nyíló ajtónál

Távolítsa el hátulról a szellőzőrács jobboldali (B) kivágását (b-jelű kép).

A rács visszahelyezését az alábbi módon végezze:

Nyomja a rácsot a készülék alapjához a zárnyelvek (a) segítségével, amíg azok bekattannak.

Megjegyzés: a rácsot vissza kell helyezni, miután a készüléket rögzítette a mélyedésben a konzolokkal.

Az ajtó nyitásirányának cseréje

A szerelés megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a fali konnektorból.

Az ajtó nyitásirányának a megváltoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

- Távolítsa el a felső zsanért (1), miközben ügyeljen arra, hogy az ajtó ne essen le;

- Távolítsa el az alsó zsanért (2);

- Vegye ki a dugókat (3) a furatokból (F) és helyezze őket a szemközti oldalon lévő furatokba (F1);

- Helyezze vissza a felső zsanért (1) a szemközti oldal alsó részére (A);

- Tegye vissza az ajtót a zsanércsapra (1) az "A" pozícióban;

- Szerelje be az alsó zsanér csapját (2) az ajtó felső furatába (G), rögzítse a zsanért a felső "B" pozícióban.

Beépítési útmutató a munkalap alá való szereléshez

A beépítéshez szükséges méreteket, amelyeket az ábra tartalmaz, feltétlenül be kell tartani. A készüléket két bútor közé (a), vagy egy bútor végébe (b) kell beépíteni.

|  | Fontos! A felállítás és beépítés után is biztosítani kell - a készülék hálózatról történő leválasztása érdekében - a csatlakozó dugó könnyű elérhetőségét. |
| --- | --- |

Rögzítse az oldalpanelt a készülék hátoldalához a rögzítő szögvasakkal.

UPPER = felső

LOWER = alsó

Rögzítse a készüléket az asztallaphoz, vagy az oldalakhoz. A tömítő csíkot a készülék és a szomszédos bútor közé kell behelyezni, használva a rögzítő konzolokat is (E).

A készülék állítható lábakkal rendelkezik. Azért, hogy pontosabban beilleszthesse a készüléket a beépítésbe (max. 870 mm), adott esetben csavarja be, vagy ki a készülék alján lévő sarkoknál a négy lábat.

Válassza le a Ha, Hb, Hc, Hd részeket a képen látható módon.

Az ajtótartó lemez helyzetét (Ha) a bútorajtó belső oldalán felül és alul az ábrának megfelelően a furatokon át jelölje be.

Az ajtótartó lemezt erősítse a csavarokkal a bútorajtóhoz.

Rögzítse az ajtótartó lemezre (Ha) a borítást (Hc), amíg bekattan a helyére.

Nyissa ki a készülék- és a bútor ajtaját kb. 90o-ra. Helyezze a szögvasat (Hb) az ajtótartó lemezre (Ha). Fogja össze a készülék- és bútor ajtaját és jelölje be a furathelyeket a képen látható módon.

Vegye le a szögvasakat és jelöljön be az ajtó külső szélétől 8 mm-re egy távolságot, ahová a körmöt (K) kell rögzíteni. A bútor ajtajának pontos beállítását az ovális nyílással rendelkező hosszanti furathelyek biztosítják.

Helyezze be a szögvasat az ajtótartó lemezbe és rögzítse a mellékelt csavarokkal.

A bútor ajtajának pontos beállítását az ovális nyílással rendelkező hosszanti furathelyek biztosítják.

A szerelés befejezése után ellenőrizze, hogy az ajtó pontosan záródik-e.

Nyomja be kattanásig a takarófedőt (Hd) az ajtótartó lemezbe (Hb).

A talapzat rögzítése

|  | Fontos! A készülék hatékony működése szempontjából fontos, hogy az eredeti szellőzőrácsot használja. |
| --- | --- |

¾	A nyitáshoz A=820mm-es magasságú méret és a talapzat a=100mm-es magassága szükséges. A talapzatot beállítások nélkül lehet rögzíteni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha B=870mm, és b=150mm.

¾	Ha az alapzat magassága nagyobb, mint a=100mm, b=150mm, akkor a talapzatban egy 580mm széles kivágást kell készíteni a készülék középső helyzetében, hogy megmaradjon az a=100mm, b=150mm-es magasság.

¾	Erősítse a talapzatot a konyhabútorhoz.

|  | Fontos! A talapzatnak minimum 25 mm-re kell lennie az ajtótól. |
| --- | --- |

MŰSZAKI ADATOK

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

| Gyártó védjegye | ZANUSSI |
| --- | --- |
| Forgalmazó | Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék, 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87. |
| A hűtőkészülék azonosító jele | ZUF 6114 |
| A hűtőkészülék kategóriája | fagyasztó |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Villamos energia -fogyasztás (kWh/év) (A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék használatától és elhelyezésétől függ.) | 208 |
| A fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér nettó térfogata (liter) | 94 |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér csillagszám jele | négycsillagos |
| Fagyasztótér leolvasztása | kézi |
| Áram-kimaradási biztonság (h) | 18 |
| Fagyasztási teljesítmény (kg/24h) | 18 |
| Klímaosztály | adattáblán |
| Zajteljesítmény (dB/A) | 40 |

Ez a készülék megfelel az alábbi EG-irányelveknek:

- 73/23/EWG - 1973.02.19 (kisfeszültségű irányelv a változásokkal bezárólag)

- 89/336/EWG - 1989.05.03. (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag)

Vevőszolgálat címe:

1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.